Характеристика снежного покрова города Омска

Кубасова Дарья Александровна

Студент

Омский государственный технический университет,

факультет Нефтехимический, Омск, Россия

E–mail: dasha_kubasova-kz@mail.ru

Омск – промышленный город, доля автотранспорта среди всех источников  загрязнения атмосферного воздуха превышает 55%  в последние несколько лет. В течении более чем пяти месяцев в году снежный покров на территориях, прилегающих к автострадам, поглощает и накапливает разнообразные загрязнения.

Цель работы: исследование снежных покров города Омска.

Результаты исследований: в снеговой воде определили наличие нитритов, фосфатов, хлоридов, ионов аммония, жесткости по стандартным методикам..

Средний показатель рН атмосферных осадков в Омске около 6,0. Исследования показали, рН у обочины на перекрестках составляет 7,3-7,7, а на удалении от дороги 6,5.

Нитрат ионы (NO2) в пробах снега обнаружены по улицы Проспект Мира на пересечении с улицей Нефтезаводская и Химиков (1.25 и 0.364). Минимальное содержание нитратов отмечено у Дк. Малунцева - 0.10 и улица Поселковая - 0.19.

Фосфат ионы. Максимальное содержание отмечено на проспекте Мира (Кристалл - 1.07) и у Омского государственного технического университета - 0.89. Минимальное содержание фосфатов отмечено по улице Химиков и проспекте Мира (пересечение с Нефтезаводской) (0,04 и 0,07).

Окисляемость – показывает содержание органических веществ. Наибольший показатель окисляемости отмечен на проспекте Мира -13,4 и по улице Химиков - 10,5. По мере удаления от дороги показатель окисляемости снижается, а на улице Поселковая он минимальный 1,59.

Минерализация (NaCl). Максимальный показатель минерализации отмечен на Проспекте Мира (Кристалл - 114,3) и у Дк.Малунцева (481,2) ,что связано с наличием перекрестков, которые посыпаются пылью. Поступление хлорид иона в снег обусловлено применением хлорида натрия NaCL автострад от снега и льда. Концентрация хлорид иона в почве (после таяния снега) значительно меньше, чем концентрация Na+. Уменьшение концентрации Cl - следует объяснять большой его подложностью.

Хлориды – токсичные вещества, максимальная концентрация которых в снеге отмечена вдоль крупных автомагистралей: проспект Мира и улица Химиков (от 837,8 до 1384,5). При удалении от дороги на 30-50 метров концентрация хлоридов уменьшается до 17,04.

Ионы аммония. Во всех пробах снега отмечалось превышение ПДК ионов аммония. Максимальная концентрация у Омского государственного технического университета, по улица Химиков (от 1.15 до 1.51).

Индекс токсичности определила по прорастанию семян гороха в пробах снега. Все пробы снега обладали высокой токсичностью. В них погибло от 80 до 100% семян гороха.

Количество бактерий определили путем посева проб снега на питательную среду. Максимальное количество колоний бактерий было обнаружено на основных магистралях: Проспект Мира и улица Химиков (53 и 51). Это связано с высоким содержанием фосфатов и нитратов, которые являются элементами питания бактерий и используются для синтеза белков бактериальной клетки.

Заключение:

Высокое содержание хлоридов, нитратов, фосфатов отмечают вблизи крупных автомагистралей (проспект Мира, улица Химиков)

Максимальное количество колоний бактерий было обнаружено на основных магистралях (проспект Мира и улица Химиков) на 30-50 метров их количество снижалось.